ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

🙞···☼···🙜

BÁO CÁO LAB 7

LỚP: L06

NHÓM: 8

| Họ và tên | Mã số sinh viên |
| --- | --- |
| Lê Võ Đăng Khoa | 2211606 |
| Võ Xuân Hạ | 2210916 |
| Nguyễn Thị Hiền Hạnh | 2210920 |
| Thái Trí Thịnh | 2213308 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12, năm 2023

Mục lục

Bài 1: Xác định clock cycle3

Bài 2: Xử lý Hazard4

Bài 3: Xử lý Hazard (lệnh Load)5

(a) Thời gian một clock:

- Single clock: Clock_time = Instruction memory + Register + ALU + Data memory = 500 ns

- Multi clock: Clock_time =  Instruction memory hoặc Data memory = 150 ns

- Pipeline clock: Clock_time =  Instruction memory hoặc Data memory = 150 ns

(b) Chương trình có:

IC_ALU = 102 lệnh

IC_Branch = 51 lệnh

IC_Jump = 50 lệnh

IC = IC_ALU + IC_Branch + IC_Jump = 102 + 51 + 50 = 203

- Single cycle: CPU_time = Clock_time*IC = 500*203 = 101500ns

- Multi cycle:

| Lệnh | Số chu kì |
| --- | --- |
| ALU | 4 |
| Branch | 3 |
| Jump | 2 |

- CPU_time = Clock_time*(4*ICALU + 3*ICBranch + 2*ICJump) = 150*(4*102 + 3*51 + 2*50) = 99150 ns

- Pipeline cycle:  CPU_time = (Số chu kì thực hiện lệnh đầu tiên + IC - 1)*Clock_time = (5 + 203 - 1)*150 = 31050 ns

(c)

- Speed up của Pipeline so với Single cycle: Tsingle/ Tpipeline =101500 / 31050 = 3.269

- Speed up của Pipeline so với Multi cyclce: Tmulti/ Tpipeline =99150 / 31050 = 3.193

(d) Thời gian một clock:

- Single clock: Clock_time = Instruction memory + Register + ALU + Data memory = 550 ns

- Multi clock: Clock_time =  Instruction memory hoặc Data memory = 150 ns

- Pipeline clock: Clock_time =  Instruction memory hoặc Data memory = 150 ns

Tính thời gian thực thi:

- Single cycle: CPU_time = Clock_time*IC = 550*203 =  111650 ns

- Multi cycle:

| Lệnh | Số chu kì |
| --- | --- |
| ALU | 4 |
| Branch | 3 |
| Jump | 2 |

- CPU_time = Clock_time*(4*IC_ALU + 3*IC_Branch + 2*IC_Jump) = 150*(4*102 + 3*51 + 2*50) = 99150 ns

- Pipeline cycle:  CPU_time = (Số chu kì thực hiện lệnh đầu tiên + IC - 1)*Clock_time = (5 + 203 - 1)*150 = 31050 ns

Tính speedup:

- Speed up của Pipeline so với Single cycle: T_single/ T_pipeline =111650 / 31050 = 3.596

- Speed up của Pipeline so với Multi cyclce: T_multi/ T_pipeline =99150 / 31050 = 3.193

(a) Lệnh 3 yêu cầu dữ liệu được ghi vào $t1 và $t2 của lệnh 1, 2 và lệnh 4, 5

(b) Chèn 2 stall giữa (2) và (3) và 1 stall sau lệnh 6 (do sau J là beq), vì vòng lặp chạy 50 lần nên cần tổng cộng  50 + 2 = 52 stalls

(c) Không cần chèn stall

(d) - Không có so sánh sớm:

3 stall giữa (3) và (4) ; 1 stall sau (6)

Tổng: 4*50 + 3 = 203 stalls

- Có so sánh sớm:

1 stall giữa (2) và (3); 1 stall giữa (3) và (4); 1 stall sau (6)

Tổng : 1 + 2*50 + 1 = 102 stalls

(e) Không thể sắp xếp để tối ưu hơn được nữa

(a) Lệnh 3 yêu cầu dữ liệu được ghi vào $t1 và $t2 từ lệnh 1, 2

Lệnh 6 yêu cầu dữ liệu được ghi vào $t4 và $t5 từ lệnh 4, 5

Lệnh 7 yêu cầu dữ liệu được ghi vào $t6 từ lệnh 6

(b)

Giữa (2) và (3) : 2 stalls

Giữa (5) và (6) : 2 stalls

Giữa (6) và (7) : 2 stalls

(c) Có 1 stall giữa (5) và (6)

(d) Vì không có lệnh branch nên không đề cập đến

(e) Sắp xếp:

1.	lw $t4, 0($a0)

2.	lw $t5, 4($a0)

3.	addi $t1, $zero, 100

4.	addi $t2, $zero, 100

5.	and $t6, $t4, $t5

6.	add $t3, $t1, $t2

7.	sw $t6, 8($a0)

- TH1: Chỉ cần thêm 1 stall ở giữa (5) và (6) nếu không có forwarding

- TH2: Không cần chèn stall nếu có forwarding